Розеточная БK Р3

Данный продукт был испытан и сертифицирован согласно ČSN EN 1906 и ČSN PENV 1627 (нормам ЧР) и был включен в 3 класс безопасности (НСБ ЧР – категория секретные).

1. Установите в замок (3) двери цилиндр (1). Винт (2) для его фиксации является составной частью замка. Затяните его без усилия. Трафарет (12) установите на цилиндр и обозначьте места для высверления крепежных отверстий. То же самое повторите и с внутренней стороны двери. Цилиндр и запорный механизм выньте из двери.

2. Обозначенные крепежные отверстия высверлите таким образом, чтобы они соотвествовали отверстиям, обозначенным на противоположной стороне двери. Отверстия высверлите до диаметра 10 мм, с внутренней стороны двери высверлите отверстия до диаметра 13 мм глубиной как минимум 15 мм. Все отверстия сверлите перпендикулярно! Установите обратно в двери запорный механизм и цилиндр.

3. На протектор (4) установите закаленный диск (5), втулки (17) и корпус протектора (6). Таким образом собранный комплект, установите с наружней стороны двери на цилиндр. С внутренней стороны двери приложите комплект внутреннего уплотнения (7) и прикрепите 2 стяжными винтами M7x1 (8). Стяжные винты затяните с моментом 1 Nm. Установите на пластмассовую часть комплекта внутреннего уплотнения внутреннюю накладную защиту цилиндра(9). При установке выступ в комплекте внутреннего уплотнения должен расположиться в пазу внутренней накладной защиты цилиндра (см. вид P).

Спецификация:

- для дверей толщиной 40-45 мм/если на этикетке не указано другое/

- цилиндр не ниже 3 класса секретности

- запорный механизм, глубина 80 мм с отверстиями для раздельных накладок.

Внимание:

Монтажем защитной фурнитуры решается охрана входа лишь частично. Под охраной находится только зона замка, однако ни в коем случае не остальные слабые места двери. Защитная фурнитура имеет смысл, если двери заперты. Монтаж защитной фурнитуры рекомендуем доверить специалисту. Производитель не отвечает за дефекты в функционировании, возникнувшие вследствие неправильной установки. Для устранения загрязнений рекомендуем использовать влажную тряпочку. Фурнитуру с поверхностью сатин нельзя чистить абразивными чистящими средствами, которые могли бы повредить поверхностный слой. Для ее очистки используйте средство для полировки мебели с силиконом.

Все части данного продукта включая упаковку можно рециклировать. Упаковку и изношенный, нефункционирующий или другим образом поврежденный продукт, сдайте в соответствующем пункте сбора.

Условное обозначение:

8. Стяжной винт M7x1,  2 шт.

9. Внутренняя накладная защита

цилиндра,  1шт.

10. Втулка,  2 шт.

- 11. Шуруп 4x30,  2 шт.

- В комплект также входит:

12. Трафарет, 1шт.

1. Цилиндр,  1шт.

2. Винт цилиндра,  1шт.

3. Запорный механизм,  1шт.

4. Протектор,  1шт.

5. Закаленный диск,  1шт.

6. Корпус протектора,  1шт.

7. Комплект внутреннего уплотнения,  1шт.